ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения

Содержание

Предисловие

Сведения о стандарте

Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

3.1. Общие понятия

3.2. Виды и типы тары и упаковки

3.3. Параметры и характеристики тары и упаковки

3.4. Маркировка

3.5. Укупорочные средства

3.6. Вспомогательные упаковочные средства

Алфавитный указатель терминов на русском языке

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на немецком языке

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на французском языке

Дата введения -

1 января 2005 года

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УПАКОВКА

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

PACKAGE. TERMS AND DEFINITIONS

ГОСТ 17527-2003

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1. Разработан Научно-исследовательским и экспериментально-конструкторским институтом тары и упаковки (НИЭКИТУ).

2. Внесен Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 223 "Упаковка".

3. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 24 от 5 декабря 2003 г.).

За принятие проголосовали:

+--------------------+-----------------+-------------------------+

¦Краткое наименование¦Код страны по МК ¦Сокращенное наименование ¦

¦     страны по      ¦(ИСО 3166) 004-97¦ национального органа по ¦

¦МК (ИСО 3166) 004-97¦                 ¦     стандартизации      ¦

+--------------------+-----------------+-------------------------+

¦Армения             ¦AM               ¦Армстандарт              ¦

¦Беларусь            ¦BY               ¦Госстандарт Республики   ¦

¦                    ¦                 ¦Беларусь                 ¦

¦Казахстан           ¦KZ               ¦Госстандарт Республики   ¦

¦                    ¦                 ¦Казахстан                ¦

¦Кыргызстан          ¦KG               ¦Кыргызстандарт           ¦

¦Молдова             ¦MD               ¦Молдова-Стандарт         ¦

¦Российская Федерация¦RU               ¦Госстандарт России       ¦

¦Таджикистан         ¦TJ               ¦Таджикстандарт           ¦

¦Туркменистан        ¦TM               ¦Главгосслужба            ¦

¦                    ¦                 ¦"Туркменстандартлары"    ¦

¦Узбекистан          ¦UZ               ¦Агентство "Узстандарт"   ¦

+--------------------+-----------------+-------------------------+

4. Взамен ГОСТ 17527-86.

5. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 9 марта 2004 г. N 85-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17527-2003 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2005 г.

Информация о введении в действие (прекращение действия) настоящего стандарта публикуется в указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты".

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области упаковки продукции.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены после стандартизованного термина в скобках и обозначены "Ндп".

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В случае, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке, а также алфавитные указатели иноязычных эквивалентов на немецком, английском и французском языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым шрифтом, а недопустимые термины-синонимы - курсивом.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области упаковки продукции.

Дополнительные термины и определения по упаковке опасных грузов должны соответствовать ГОСТ 26319.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по упаковке продукции, входящих в сферу работ по стандартизации и использующих результаты этих работ.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты и классификаторы:

ГОСТ 16299-78. Упаковывание. Термины и определения

ГОСТ 18338-73. Тара производственная и стеллажи. Термины и определения

ГОСТ 20767-75. Ящики из древесины и древесных материалов. Термины и определения

ГОСТ 26319-84. Грузы опасные. Упаковка

МК (ИСО 3166) 004-97. Межгосударственный классификатор стран мира.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

3.1. Общие понятия

1  упаковка  (Ндп.  тара):           de Verpackung

Средство или комплекс средств,           en package

обеспечивающих защиту продукции от       fr emballage

повреждения и потерь, окружающей среды

от загрязнений, а также обеспечивающих

процесс обращения продукции.

Примечание - Под процессом обращения

понимают транспортирование, хранение

и реализацию продукции

2  упаковывание  (Ндп.               de Verpacken

завертывание, упаковка,                 en packaging

затаривание, укупорка):                  fr operation d'emballage

Подготовка продукции к

транспортированию, хранению,

реализации и потреблению с

применением упаковки (ГОСТ 16299)

3  упаковочная единица:  Изделие,    de Verpackungsenheit

создаваемое в результате соединения      en pack unit

упаковываемой продукции с упаковкой      fr unite d'emballage

(ГОСТ 16299)

4  упаковочный материал:  Материал,  de Verpackungswerkstoff,

предназначенный для изготовления            Packstoff

тары, упаковки и вспомогательных         en packaging material

упаковочных средств                      fr materiaux d'emballage

5  групповая упаковка:  Упаковка,    de sammele Verpackung

состоящая из одинаковых упаковочных      en multiple package

единиц или неупакованной штучной         fr emballage group

продукции, скрепленных с помощью

упаковочных или обвязочных материалов

6  комбинированная упаковка:         de kombinierte

Упаковка, состоящая из транспортной         Verpackung

тары, в которую вложено одно или         en combined package

несколько изделий в потребительской      fr emballage combine

таре

7  тара  (Ндп.  упаковка):           de Packmittel,

Основной элемент упаковки,                  Verpackungsmittel

предназначенный для размещения           en container

продукции                                fr emballage

8  стандартная тара:  Тара,          de Normverpackung

отвечающая требованиям соответствующих   en standard container

нормативных документов                   fr emballage standardise

9  оборот тары:  Обращение тары      de Umlauf eines

между двумя последовательными               Packmittels

заполнениями                             en trip of a container

fr voyage d'un emballage

10  период оборота тары:  Интервал   de Perioden Umlauf eines

времени между двумя последовательными       Packmittels

заполнениями тары многократного          en period of a trip of

применения                                  container

fr periode de voyage

d'emballage

11  срок службы тары:  Срок          en shelf life for

эксплуатации, в течение которого тара       container

считается пригодной для упаковывания     fr duree de service

и хранения продукции, и в течение            d'emballage

которого обеспечивается безопасность

продукции и ее функциональное назначение

12  утилизация тары и упаковочного   de Utilizierung der

материала:  Переработка и использование     Verpackungsmittel

в качестве вторичного сырья бывших       en utilization of

в употреблении тары, упаковочного           packaging means

материала или отходов их производства    fr utilisation de moyens

d'emballage

13  вид тары:  Классификационная     de Verpackungsart

единица, определяющая тару по форме      en style of a container

fr forme d'emballage

14  тип тары:  Классификационная     de Verpackungstyp

единица, определяющая тару по            en type of a container

материалу и конструкции                  fr type d'emballage

15  транспортная тара  (Ндп.         de Versandverpackungs-

внешняя упаковка, отправительская          mittel, Transportver-

внешняя упаковка, транспортная              packung

упаковка, транспортировочная             en shipping container

упаковка):  Тара, предназначенная        fr emballage d'expedition

для упаковывания, хранения и

транспортирования продукции,

образующая самостоятельную

транспортную единицу

16  потребительская тара  (Ндп.      de Konsumverpackung,

внутренняя тара, внутренняя                Versandverpackungs-

упаковка, индивидуальная упаковка,          mittel

потребительская упаковка,                en consumer container

предварительная упаковка,                fr emballage de vente

упаковка):  Тара, предназначенная

для упаковывания и доставки продукции

потребителю

17  производственная тара:  Тара,    de Industrieverpackung

предназначенная для хранения,            en industrial package

перемещения и складирования продукции    fr emballage industriee

на производстве (ГОСТ 18338)

18  индивидуальная тара:  Тара,      de Einzelverpackungsmit-

предназначенная для единицы продукции       tel

en unit pack

fr emballage unitaire

19  групповая тара:  Тара,           de Sammelverpackungs-

предназначенная для определенного           mittel

числа единиц продукции                   en multipack

fr emballage multiple

20  разовая тара  (Ндп.              de Einwegverpackungs-

необоротная тара):  Тара,                  mittel

предназначенная для однократного         en single-trip container

использования                            fr emballage perdu

21  возвратная тара  (Ндп.           en reusable container

многооборотная тара, держаная тара,     fr emballage en retour

оборотная тара):  Тара, бывшая в

употреблении, предназначенная для

повторного использования

22  многооборотная тара:             de Mehrwegverpackungs-

Транспортная тара, прочностные              mittel

показатели которой рассчитаны на ее      en multi-way container

многократное применение                  fr emballage reutilisable

23  инвентарная тара:                de Leihverpackungsmittel

Многооборотная тара, принадлежащая       en returnable container

конкретному предприятию и подлежащая     fr emballage en retour

возврату данному предприятию

24  разборная тара  (Ндп.            de Zerlegbares

Складывающаяся тара):  Многооборотная      Verpackungsmittel

тара, конструкция которой позволяет      en demountable container

разобрать ее на отдельные части и        fr emballage demontable

вновь собрать, соединив сочленяемые

элементы

25  неразборная тара  (Ндп.          de formfeste Verpackung

нескладывающаяся тара):  -              en non-demountable

container

fr emballage monte

26  складная тара  (Ндп.             de faltbares

складывающаяся тара):  Многооборотная      Verpackungsmittel

тара, конструкция которой позволяет      en collapsible container

сложить ее без нарушений сочленения      fr emballage pliable

элементов и вновь придать таре

первоначальную форму

27  закрытая тара:  Тара,            de verschlossene

конструкция которой предусматривает         Verpackung

применение крышки или затвора            en closed container

fr emballage avec

couvercle

28  открытая тара:  Тара,            de offene Verpackung

конструкция которой исключает            en open container

применение крышки или затвора            fr emballage sans

couvercle

29  штабелируемая тара:  Тара,       de stapelfahiges Verpac-

конструкция и прочностные показатели        kungsmittel

которой позволяют укладывать ее с        en stackable container

упакованной продукцией в устойчивый      fr emballage gerbable

штабель

30  комбинированная тара:  Тара,     de kombinations-

изготовленная из двух или более             verpackung

различных упаковочных материалов         en composite container

31  жесткая тара:  Тара, форма и     de starre Verpackungs-

размеры которой не меняются при ее          mittel, formstabile

наполнении                                  Verpackungsmittel

en rigid container

fr emballage rigide

32  мягкая тара:  Тара, форма и      de flexibles

размеры которой меняются при ее             Verpackungsmittel

наполнении                               en flexible container

fr emballage flexible

33  хрупкая тара:  Тара,             de zerbrechliches

чувствительная к воздействию                Verpackungsmittel

динамических нагрузок                    en fragile package

34  изотермическая тара:  Тара,      de Isolierverpackung,

внутри которой сохраняется заданная         isothermisches

температура в течение установленного        Verpackungsmittel,

времени                                     warmhalte Verpackung

en thermally insulated

container

fr emballage isotherme

35  герметичная тара:  Тара,         de hermetische Verpackung

конструкция которой в комплекте с        en hermetically sealed

укупорочным средством обеспечивает          container

непроницаемость газов, паров и

жидкостей

3.2. Виды и типы тары и упаковки

36  ящик  (Ндп.  короб,              de Kiste

укупорка, ящичная тара):                 en box, case

Транспортная тара с корпусом, имеющим    fr caisse

в сечении, параллельном дну,

преимущественно форму прямоугольника,

с дном, двумя торцовыми и боковыми

стенками, с крышкой или без нее.

Примечание. Ящик без крышки с

выступающими или невыступающими

угловыми планками высотой не более

130 мм допускается называть лотком

(ГОСТ 20767)

37  бочка  (Ндп.  барабан,           de Fass

бочковая тара):  Транспортная тара,      en barrel, drum

имеющая корпус цилиндрической или        fr tonneau

параболической формы, с обручами или

зигами катания, с доньями

38  барабан  (Ндп.  бочка):          de Trommel, Drum

Транспортная тара, имеющая гладкий или   en drum

гофрированный корпус цилиндрической      fr fut

формы, без обручей или зигов катания,

с плоским дном и крышкой или без нее

39  канистра  (Ндп.  бидон):  Тара   de Kanister

с корпусом, имеющим в сечении,           en jerrican

параллельном дну, форму, близкую к       fr boite-bidon

прямоугольной, с приспособлением для

переноса, сливной горловиной и

крышкой с затвором

40  фляга  (Ндп.  бидон):            de Kanne

Транспортная тара, предназначенная для   en flask (can)

многократного применения, имеющая        fr bidon

корпус цилиндрической формы и

цилиндрическую горловину, диаметр

которой меньше диаметра корпуса, с

приспособлением для переноса и

крышкой с затвором

41  баллон:  Транспортная тара,      de Ballon

имеющая корпус каплеобразной,            en carboy, cylinder

шарообразной или цилиндрической формы,   fr bonbonne

со сферическим дном или вогнутым дном,

c узкой горловиной.

Примечание - Стеклянный баллон

допускается называть бутылью

42  мешок  (Ндп.  мешкотара):        de Sack

Транспортная мягкая тара, имеющая        en sack

корпус в форме рукава, с дном и          fr sac

открытым верхом или закрытым верхом

с клапаном, вместимостью более

20,0 куб. дм

43  банка  (Ндп.  склянка):          de Dose

Потребительская тара, имеющая            en can, jar

цилиндрический корпус, с горловиной,     fr boite

диаметр которой равен диаметру

корпуса или незначительно меньше его,

с плоским или вогнутым дном,

вместимостью от 0,025 до 10,0 куб. дм.

Примечание - Банку вместимостью

менее 0,025 куб. дм допускается

называть баночкой

44  бутылка  (Ндп.  сосуд,           de Flasche

флакон):  Потребительская тара,          en bottle

имеющая цилиндрический корпус,           fr bouteille

переходящий в узкую горловину,

предусмотренную для укупоривания,

с плоским или вогнутым дном

45  коробка:  Разовая                de Schachtel

потребительская тара, имеющая корпус     en box

разнообразной формы, с плоским дном,     fr boite

закрываемая клапанами или крышкой

съемной или на шарнире, или в форме

обечайки

Примечания:

1. Коробку, изготовляемую из одной

заготовки, закрываемую клапанами,

допускается называть пачкой.

2. Коробку, закрываемую крышкой в

форме обечайки, допускается называть

пеналом.

46  пакет  (Ндп.  кулек,             de Beutel

мешочек):  Разовая потребительская       en pouch

мягкая тара, имеющая корпус в форме      fr sachet

рукава, с дном и открытым верхом,

вместимостью до 20,0 куб. дм

47  лоток:  Разовая потребительская  de Tray

тара, имеющая корпус разнообразной       en tray

формы, с плоским дном и низкими          fr auge, tray

бортиками, предназначенная для

упаковывания продукции, укупоривание

которой проводится с помощью

пленочных материалов

48  туба  (Ндп.  тюбик):  Разовая    de Tube

потребительская тара, имеющая корпус,    en tube

обеспечивающий выдавливание              fr tube souple

содержимого, с узкой горловиной,

укупориваемой бушоном, и дном,

закрываемым после наполнения

продукцией

49  ампула:  Разовая                 de Ampulle

потребительская тара, имеющая            en ampoule

цилиндрический корпус, с вытянутой       fr ampoule

горловиной, герметично запаиваемой

после наполнения продукцией, с плоским

или выпуклым дном

50  стаканчик:  Разовая              de Becher

потребительская тара, имеющая корпус     en cup

в форме цилиндра или усеченного конуса,  fr gobelet

сужающегося ко дну, с плоским или

вогнутым дном

51  флакон  (Ндп.  бутылка,          de Flakon

пузырек, склянка):  Потребительская      en flacon

тара, имеющая корпус разнообразной       fr flacon

формы, резко переходящий в горловину,

диаметр венчика которой значительно

меньше диаметра описанной окружности

корпуса, с плоским или вогнутым дном,

укупориваемая крышкой или пробкой

52  вакуумная упаковка:  Упаковка,   de vakuume Verpackung

внутреннее давление в которой ниже       en vacuum package

атмосферного                             fr emballage sous vide

53  аэрозольная упаковка:            de Aerosolverpackung

Упаковка, имеющая корпус                 en aerosol package

цилиндрической формы, с узкой            fr emballage aerosol

горловиной, укупориваемой

распылительным клапаном, внутри

которой сохраняется заданное давление,

позволяющее проводить распыление

54  упаковка с газовым               de Gasverpackung

наполнением:  Упаковка, заполненная      en gas package

инертным или другим газом                fr emballage de

rempeissage gas

55  асептическая упаковка:           de aceptic Verpackung

Упаковка с антибактериальной             en aceptic package

обработкой, биостойкая,                  fr emballage aceptique

предназначенная для пищевых продуктов

с длительным сроком хранения

56  блистерная упаковка:  Жесткая,   de blister Verpackung

прозрачная, термоформованная             en blister package

пленочная упаковка, повторяющая форму    fr emballage bosse

упаковываемой продукции, закрепляемая

на подложке

57  контурная упаковка:  Упаковка,

состоящая из двух слоев комбинированных

материалов, соединенных между собой

методом термосваривания по контуру

помещенной между ними продукции

58  упаковка многоразового           de ruckgabever Verpackung

использования:  Упаковка, которую        en reusable package

после откупоривания можно закрыть или    fr emballage reutilise

позволяющая расходовать содержимое по

частям при сохранении защитных

свойств упаковки

59  кипа:  Упаковочная единица,      de Ballen

содержащая подпрессованные изделия       en pile

или материалы, обвязанные проволокой,    fr halle

лентой или металлическими стяжками,

которая может быть обернута или обшита

60  рулон:  Упаковочная единица

цилиндрической формы, представляющая

собой ленту гибкого материала,

смотанную в трубу (трубку) или

намотанную на жесткую гильзу, вал

3.3. Параметры и характеристики тары и упаковки

61  малогабаритная тара:             de kleinst Verpackung

Транспортная тара, габаритные размеры    en small-size container

которой находятся в пределах 1200 х      fr emballage a petite

1000 х 1200 мм                              contenance

62  крупногабаритная тара:           de Grossverpackung

Транспортная тара, габаритные размеры    en large-size container

которой превышают 1200 х 1000 х 1200 мм  fr emballage a grande

contenance

63  модуль размеров тары:            de Modul der Abmessungen

Наименьшая общая кратная величина,          fur Verpackung

применяемая для координации и            en module of container

унификации размеров тары                    dimensions

fr module des dimensions

d'emballage

64  модульная система                de Modulsystem der

унифицированных размеров тары:              Abmessungen fur

Унифицированный ряд размеров тары,          Verpackung

систематизированный на базе размеров     en module system of the

тары                                        unified container

dimensions

fr systeme module des

dimensions d'emballage

65  вместимость тары  (Ндп.          de Umfang der Verpackung

емкость):  Параметр тары, определяемый  en package capacity

ее внутренними размерами                 fr capacite d'emballage

66  номинальные размеры тары:        de Nennmasse der

Основные размеры тары, служащие началом     Verpackung

отсчета отклонений                       en nominal dimensions of

a container

fr dimensions nominales

d'emballage

67  действительные размеры тары:     de Tatsachlichmasse en

Размеры тары, полученные при ее             actual dimensions of a

изготовлении и измеренные с                 container

допускаемой погрешностью                 fr dimensions utiles

d'emballage

68  предельные размеры тары:         de Crenzmasse der

Максимально и минимально допустимые         Verpackung

размеры тары                             en limiting dimensions of

a container

fr dimensions limite

69  внутренние размеры тары:  -      de Innenmasse der

Verpackung

en inside dimensions of a

container

fr dimensions interieurs

d'emballage

70  наружные размеры тары  (Ндп.     de Aussenmasse der

внешние размеры): -                         Verpackung

en outside dimensions of

a container

fr dimensions exterieurs

d'emballage

71  габаритные размеры тары:         de Grossmasse der

Максимальные наружные размеры тары,         Verpackung

включая выступающие части и детали       en overall dimensions of

a container

fr dimensions hors-tout

d'emballage

72  масса упаковки  (Ндп.  тара) :   de Taragewicht, Тага

Масса тары и вспомогательных             en package mass

упаковочных средств в упаковочной        fr masse d'emballage

единице

73  масса брутто:  Масса упаковки и  de Bruttomasse

продукции в ней                          en gross mass

fr masse brut

74  масса нетто:  Масса продукции в  de Nettomasse,

упаковочной единице                         Fullgewicht

en net mass

fr poids net

3.4. Маркировка

75  маркировка:  Информация в виде   de Markierung

надписей, цифровых, цветовых и условных  en marking

обозначений, наносимая на продукцию,     fr marquage

упаковку, этикетку или ярлык для

обеспечения идентификации и ускорения

обработки при погрузочно-разгрузочных

работах, транспортировании и хранении

76  транспортная маркировка:         de transport Markierung

Маркировка, информирующая о              en transport marking

получателе, отправителе и способах       fr marquage transport

обращения с упакованной продукцией

при ее транспортировании и хранении

77  потребительская маркировка:      de konsum Markierung

Маркировка, информирующая об             en consumer marking

изготовителе, количестве и качестве      fr marquage usager

упакованной продукции.

Примечание - Допускается наносить

надписи о способах обращения с

продукцией при потреблении, а также

рекламирующие ее

78  экологическая маркировка         de okologisch Markierung

упаковки:  Маркировка, информирующая     en ecological marking

о применяемых упаковочных материалах     fr marquage oecologique

и о возможности утилизации упаковки

после извлечения продукции

79  ярлык  (Ндп.  бирка):  Изделие   de Zettel, Anhangeetikett

заданных формы, размеров и материала,    en tag

предназначенное для нанесения            fr etiquette volante

маркировки, прикрепляемое или

прилагаемое к упаковке или продукции

или вкладываемое в упаковку

80  этикетка:  Средство информации   de Etikett

об упакованной продукции и ее            en label

изготовителе, располагаемое на самой     fr etiquette

продукции, на листе-вкладыше или на

ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое

к упаковочной единице.

Примечание - Этикетка небольших

размеров, содержащая дополнительные

сведения о продукции и расположенная

на противоположной стороне от

основной этикетки, называется

контрэтикеткой

81  кольеретка:  Этикетка небольших  en collar label

размеров разнообразной формы,            fr etiquette profile

наклеиваемая на горловину бутылки

3.5. Укупорочные средства

82  укупорочное средство:  Средство  de Packmittel

для укупоривания тары                    en packaging means

fr moyens d'emballage

83  крышка:  Укупорочное средство    en cover

для закрывания верха или горловины тары  fr couvercle

84  пробка:  Укупорочное средство,   de Cork

вставляемое внутрь горловины тары        en plug, cork, stopper

fr bouchon, tampon

85  кронен-пробка:  Укупорочное      en crown cork

средство в виде металлического           fr bouchon crown

колпачка корончатой формы с

уплотнительной прокладкой

86  аэрозольный клапан:  Затвор      de aerosol Ventil

для аэрозольной упаковки, сохраняющий    en aerosol valve

давление внутри упаковки и               fr valve aerosol

позволяющий проводить распыление

упакованной продукции

87  колпачок:  Укупорочное           de Kappe

средство, надеваемое на горловину        en cap

тары для обеспечения герметичности       fr capuchon

и (или) защиты тары.

Примечание - В некоторых случаях

колпачок создает одно целое с пробкой

или крышкой

88  мюзле:  Укупорочное              en muzzle

металлическое средство, применяемое

для укупоривания бутылок с пищевыми

жидкостями, имеющими избыточное

давление, закрепляемое на горловине

после укупоривания ее пробкой

89  обвязочное средство:  Средство   en strapping means

для скрепления упаковки или продукции    fr moyens de cercalage

90  упаковочная лента:  Средство,    en packaging tape

предназначенное для оклеивания

(обвязывания) транспортной или

потребительской тары

3.6. Вспомогательные упаковочные средства

91  вспомогательное упаковочное      de Verpackungshilfsmit-

средство:  Элемент упаковки, который в      tel, Packhilfsmittel

комплексе с тарой выполняет функцию      en ancillary packaging

упаковки                                    materials

fr accessoires

d'emballage

92  катушка:  Вспомогательное        de Spule, Rolle

упаковочное средство, имеющее            en spool, bobbin

цилиндрическую форму, для наматывания    fr bobine

нитей или гибких материалов

93  бобина:  Вспомогательное         de Bobine

упаковочное средство, имеющее форму      en bobbin

катушки или валика для наматывания       fr bobine

нитей или материалов

94  гильза:  Вспомогательное         de Hulse, Rolle

упаковочное средство, имеющее форму      en sleeve, cartridge

трубки для наматывания бумаги или        fr manchon

гибких материалов

95  фиксатор:  Средство,             de Riegel

ограничивающее положение продукции       en stop

и закрепляющее ее подвижные части        fr fixateur

от перемещения

96  амортизатор:  Вспомогательное    en amortisseur, absorber

упаковочное средство, предохраняющее     fr amortisseur

продукцию в таре от механических

воздействий

97  вкладыш:  Вспомогательное        de Dampfer

упаковочное средство, помещаемое         en liner

внутри тары, предохраняющее продукцию    fr coussenet

от перемещения, соприкасания и ударов

98  прокладка:  Плоский              de Zwischenlage

прямоугольный или фигурный вкладыш       en padding, gasket

из листовых материалов, помещаемый       fr peaque

между отдельными рядами или слоями

продукции для предохранения от

перемещений или для упрочнения тары

99  бугорчатая прокладка:  Объемный  de zellular Zwischenlage

бугорчатый или ячеистый вкладыш из       en cellular padding

бумажного литья или полимерных           fr peaque

материалов

100  коррекс:  Объемный бугорчатый   en plastic cellular

или ячеистый художественно оформленный      padding

вкладыш, помещаемый в потребительскую    fr plaque bulleux

тару                                        (cellulaire)

101  мешок-вкладыш:                  en inner bag

Вспомогательное упаковочное средство,    fr coussenet sac

помещаемое внутри тары, обеспечивающее

сохранность упакованной продукции и

защиту от атмосферного влияния

102  решетка:  Вспомогательное       de Gitter

упаковочное средство, делящее            en grid

внутренний объем тары на ячейки,         fr arille

соответствующие наружным размерам

упаковываемой продукции

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

амортизатор                                                    96

ампула                                                         49

баллон                                                         41

банка                                                          43

барабан                                                        38

барабан                                                        37

бидон                                                      39; 40

бирка                                                          79

бобина                                                         93

бочка                                                          37

бочка                                                          38

бутылка                                                        44

бутылка                                                        51

вид тары                                                       13

вкладыш                                                        97

вместимость тары                                               65

гильза                                                         94

единица упаковочная                                             3

емкость                                                        65

завертывание                                                    2

затаривание                                                     2

канистра                                                       39

катушка                                                        92

кипа                                                           59

клапан аэрозольный                                             86

колпачок                                                       87

кольеретка                                                     81

короб                                                          36

коробка                                                        45

коррекс                                                       100

кронен-пробка                                                  85

крышка                                                         83

кулек                                                          46

лента упаковочная                                              90

лоток                                                          47

маркировка                                                     75

маркировка потребительская                                     77

маркировка транспортная                                        76

маркировка упаковки экологическая                              78

масса брутто                                                   73

масса нетто                                                    74

масса упаковки                                                 72

материал упаковочный                                            4

мешкотара                                                      42

мешок                                                          42

мешок-вкладыш                                                 101

мешочек                                                        46

модуль размеров тары                                           63

мюзле                                                          88

оборот тары                                                     9

пакет                                                          46

период оборота тары                                            10

пробка                                                         84

прокладка                                                      98

прокладка бугорчатая                                           99

пузырек                                                        51

размеры внешние                                                70

размеры тары внутренние                                        69

размеры тары габаритные                                        71

размеры тары действительные                                    67

размеры тары наружные                                          70

размеры тары номинальные                                       66

размеры тары предельные                                        68

решетка                                                       102

рулон                                                          60

система унифицированных размеров тары модульная                64

склянка                                                    43; 51

сосуд                                                          44

средство обвязочное                                            89

средство укупорочное                                           82

средство упаковочное вспомогательное                           91

срок службы тары                                               11

стаканчик                                                      50

тара                                                            7

тара                                                        1; 72

тара бочковая                                                  37

тара внутренняя                                                16

тара возвратная                                                21

тара герметичная                                               35

тара групповая                                                 19

тара держаная                                                  21

тара жесткая                                                   31

тара закрытая                                                  27

тара изотермическая                                            34

тара инвентарная                                               23

тара индивидуальная                                            18

тара комбинированная                                           30

тара крупногабаритная                                          62

тара малогабаритная                                            61

тара многооборотная                                            21

тара многооборотная                                            22

тара мягкая                                                    32

тара необоротная                                               20

тара неразборная                                               25

тара нескладывающаяся                                          25

тара оборотная                                                 21

тара открытая                                                  28

тара потребительская                                           16

тара производственная                                          17

тара разборная                                                 24

тара разовая                                                   20

тара складная                                                  26

тара складывающаяся                                        24; 26

тара стандартная                                                8

тара транспортная                                              15

тара хрупкая                                                   33

тара штабелируемая                                             29

тара ящичная                                                   36

тип тары                                                       14

туба                                                           48

тюбик                                                          48

укупорка                                                    2; 36

упаковка                                                        1

упаковка                                                 2; 7; 16

упаковка асептическая                                          55

упаковка аэрозольная                                           53

упаковка блистерная                                            56

упаковка вакуумная                                             52

упаковка внешняя                                               15

упаковка внутренняя                                            16

упаковка групповая                                              5

упаковка индивидуальная                                        16

упаковка комбинированная                                        6

упаковка контурная                                             57

упаковка многоразового использования                           58

упаковка отправительская внешняя                               15

упаковка потребительская                                       16

упаковка предварительная                                       16

упаковка с газовым наполнением                                 54

упаковка транспортировочная                                    15

упаковка транспортная                                          15

упаковывание                                                    2

утилизация тары и упаковочного материала                       12

фиксатор                                                       95

флакон                                                         44

флакон                                                         51

фляга                                                          40

этикетка                                                       80

ярлык                                                          79

ящик                                                           36

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

aceptic Verpackung                                              55

Aerosolverpackung                                               53

aerosol Ventil                                                  86

Ampulle                                                         49

Anhangeetikett                                                  79

Aussenmasse der Verpackung                                      70

Ballen                                                          59

Ballon                                                          41

Becher                                                          50

Beutel                                                          46

blister Verpackung                                              56

Bobine                                                          93

Bruttomasse                                                     73

Cork                                                            84

Crenzmasse der Verpackung                                       68

Einwegverpackungsmittel                                         20

Einzelverpackungsmittel                                         18

Etikett                                                         80

Dampfer                                                         97

Dose                                                            43

Drum                                                            38

faltbares Verpackungsmittel                                     26

Fass                                                            37

Flakon                                                          51

Flasche                                                         44

flexibles Verpackungsmittel                                     32

formfeste Verpackung                                            25

formstabile Verpackungsmittel                                   31

Fullgewicht                                                     74

Gasverpackung                                                   54

Gitter                                                         102

Grossmasse der Verpackung                                       71

Grossverpackung                                                 62

hermetische Verpackung                                          35

Hulse                                                           94

Industrieverpackung                                             17

Innenmasse der Verpackung                                       69

Isolierverpackung                                               34

isothermisches Verpackungsmittel                                34

Kanister                                                        39

Kanne                                                           40

Kappe                                                           87

Kiste                                                           36

kleinst Verpackung                                              61

kombinationsverpackung                                          30

kombiniert Verpackung                                            6

konsum Markierung                                               77

Konsumverpackung                                                16

Leihverpackungsmittel                                           23

Markierung                                                      75

Mehrwegverpackungsmittel                                        22

Modul der Abmessungen fur Verpackung                            63

Modulsystem der Abmessungen fur Verpackung                      64

Nennmasse der Verpackung                                        66

Nettomasse                                                      74

Normverpackung                                                   8

offene Verpackung                                               28

okologisch Markierung                                           78

Packhilfsmittel                                                 91

Packmittel                                                   7; 82

Packstoff                                                        4

Perioden Umlauf eines Packmittels                               10

Riegel                                                          95

Rolle                                                       92; 94

ruckgabever Verpackung                                          58

Sack                                                            42

sammel Verpackung                                                5

Sammelverpackungsmittel                                         19

Schachtel                                                       45

Spule                                                           92

stapelfahiges Verpackungsmittel                                 29

starre Verpackungsmittel                                        31

Тага                                                            72

Taragewicht                                                     72

Tatsachlichmasse                                                67

transport Markierung                                            76

Transportverpackung                                             15

Tray                                                            47

Trommel                                                         38

Tube                                                            48

Umfang der Verpackung                                           65

Umlauf eines Packmittels                                         9

Utilizierung der Verpackungsmittel                              12

vakuum Verpackung                                               52

Verpacken                                                        2

Verpackung                                                       1

Verpackungsart                                                  13

Verpackungsenheit                                                3

Verpackungshilfsmittel                                          91

Verpackungsmittel                                                7

Verpackungstyp                                                  14

Verpackungswerkstoff                                             4

Versandverpackungsmittel                                    15; 16

verschlossene Verpackung                                        27

warmhalte Verpackung                                            34

zellular Zwischenlage                                           99

zerbrechliches Verpackungsmittel                                33

zerlegbares Verpackungsmittel                                   24

Zettel                                                          79

Zwischenlage                                                    98

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

absorber                                                        96

aceptic package                                                 55

actual dimensions of a container                                67

aerosol package                                                 53

aerosol valve                                                   86

amortisseur                                                     96

ampoule                                                         49

ancillary packaging materials                                   91

barrel                                                          37

blister package                                                 56

bobbin                                                      92; 93

bottle                                                          44

box                                                         36; 45

can                                                             43

cap                                                             87

carboy                                                          41

cartridge                                                       94

case                                                            36

cellular padding                                                99

closed container                                                27

collapsible container                                           26

collar label                                                    81

combined package                                                 6

composite container                                             30

consumer container                                              16

consumer marking                                                77

container                                                        7

cork                                                            84

cover                                                           83

crown cork                                                      85

cup                                                             50

cylinder                                                        41

demountable container                                           24

drum                                                        37; 38

ecological marking                                              78

flacon                                                          51

flask                                                           40

flexible container                                              32

fragile package                                                 33

gas package                                                     54

gasket                                                          98

grid                                                           102

gross mass                                                      73

hermetically sealed container                                   35

industrial package                                              17

inner bag                                                      101

inside dimensions of a container                                69

jar                                                             43

jerrican                                                        39

label                                                           80

large-size container                                            62

limiting dimensions of a container                              68

liner                                                           97

marking                                                         75

module of container dimensions                                  63

module system of the unified container dimensions               64

multipack                                                       19

multiple package                                                 5

multi-way container                                             22

muzzle                                                          88

net mass                                                        74

nominal dimensions of a container                               66

non-demountable container                                       25

open container                                                  28

outside dimensions of a container                               70

overall dimensions of a container                               71

package                                                          1

package capacity                                                65

package mass                                                    72

packaging                                                        2

packaging material                                               4

packaging means                                                 82

packaging tape                                                  90

pack unit                                                        3

padding                                                         98

period of a trip of container                                   10

pile                                                            59

plastic cellular padding                                       100

plug                                                            84

pouch                                                           46

reel                                                            92

returnable container                                            23

reusable container                                              21

reusable package                                                58

rigid container                                                 31

sack                                                            42

shelf life for container                                        11

shipping container                                              15

single-trip container                                           20

sleeve                                                          94

small-size container                                            61

spool                                                           92

stackable container                                             29

standard container                                               8

stop                                                            95

stopper                                                         84

strapping means                                                 89

style of a container                                            13

tag                                                             79

thermally insulated container                                   34

transport marking                                               76

tray                                                            47

trip of a container                                              9

tube                                                            48

type of a container                                             14

unit pack                                                       18

utilization of packaging means                                  12

vacuum package                                                  52

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

accessoires d'emballage                                         91

amortisseur                                                     96

ampoule                                                         49

arille                                                         102

auge                                                            47

bidon                                                           40

bobine                                                      92; 93

boite                                                       43; 45

boite-bidon                                                     39

bonbonne                                                        41

bouchon                                                         84

bouchon crown                                                   85

bouteille                                                       44

caisse                                                          36

capacite d'emballage                                            65

capuchon                                                        87

coussenet                                                       97

coussenet sac                                                  101

couvercle                                                       83

dimensions exterieurs d'emballage                               70

dimensions hors-tout d'emballage                                71

dimensions interieurs d'emballage                               69

dimensions limite                                               68

dimensions nominales d'emballage                                66

dimensions utiles d'emballage                                   67

duree de service d'emballage                                    11

emballage                                                     1; 7

emballage aceptique                                             55

emballage aerosol                                               53

emballage a grande contenance                                   62

emballage a petite contenance                                   61

emballage avec couvercle                                        27

emballage bosse                                                 56

emballage combine                                                6

emballage demontable                                            24

emballage de rempeissage gas                                    54

emballage de vente                                              16

emballage d'expedition                                          15

emballage en retour                                         21; 23

emballage flexible                                              32

emballage gerbable                                              29

emballage group                                                  5

emballage industriee                                            17

emballage isotherme                                             34

emballage monte                                                 25

emballage multiple                                              19

emballage perdu                                                 20

emballage pliable                                               26

emballage reutilisable                                          22

emballage reutilise                                             58

emballage rigide                                                31

emballage sans couvercle                                        28

emballage sous vide                                             52

emballage standardise                                            8

emballage unitaire                                              18

etiquette                                                       80

etiquette profile                                               81

etiquette volante                                               79

fixateur                                                        95

flacon                                                          51

forme d'emballage                                               13

fut                                                             38

gobelet                                                         50

halle                                                           59

manchon                                                         94

marquage                                                        75

marquage oecologique                                            78

marquage transport                                              76

marquage usager                                                 77

masse brut                                                      73

masse d'emballage                                               72

materiaux d'emballage                                            4

module des dimensions d'emballage                               63

moyens de cercalage                                             89

moyens d'emballage                                              82

operation d'emballage                                            2

peaque                                                      98; 99

periode de voyage d'emballage                                   10

plaque bulleux (cellulaire)                                    100

poids net                                                       74

sac                                                             42

sachet                                                          46

systeme module des dimensions d'emballage                       64

tampon                                                          84

tonneau                                                         37

tray                                                            47

tube souple                                                     48

type d'emballage                                                14

unite d'emballage                                                3

utilisation de moyens d'emballage                               12

valve aerosol                                                   86

voyage d'un emballage                                            9

ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения

Конец формы